Практична робота №1

Тема: Моделювання IoT в Cisco Packet Tracer

Студент: Масоха Владислав Юрійович

Мета: навчитися моделювати IoT-пристрої у Cisco Packet Tracer, підключати датчики/виконавчі пристрої до SBC та PT MCU, змінювати програмну логіку керування.

- Моделювання пристроїв IoT

Топологія

У логічній робочій області Packet Tracer розміщено:

- SBC Board

- Servo

- LED

Підключення виконано кабелем IoT Custom Cable:

- SBC0 D0 -> Servo0 D0

- SBC0 D1 -> LED0 D0

Схема SBC + LED + Servo

Код для SBC

Код для вставлення у вкладку Programming пристрою SBC0:

from gpio import *

from time import *

LED_PIN = 1

SERVO_PIN = 0

DELAY_MS = 1000

def main():

pinMode(LED_PIN, OUT)

pinMode(SERVO_PIN, OUT)

while True:

digitalWrite(LED_PIN, HIGH)

customWrite(SERVO_PIN, 127)

delay(DELAY_MS)

digitalWrite(LED_PIN, LOW)

customWrite(SERVO_PIN, -127)

delay(DELAY_MS)

if __name__ == "__main__":

main()

Результат

Після запуску програми світлодіод блимає, а сервопривод змінює напрямок руху синхронно зі станом світлодіода.

Міркування

Щоб сервопривод повертався у зворотному напрямку під час блимання світлодіода, потрібно поміняти місцями значення 127 і -127 у командах customWrite(SERVO_PIN, ...) або змінити знак відповідного значення.

- Датчики та мікроконтролер PT

Топологія

У центрі схеми розміщено PT MCU. Ліворуч підключені пристрої введення, праворуч - виконавчі пристрої:

- Switch -> D0

- Toggle Push Button -> D1

- Potentiometer -> A0

- Flex Sensor -> A1

- Light -> D2

- LED -> D3

- Siren -> D4

- Motor -> D5

Схема датчиків та PT MCU

Змінена логіка

Початкова логіка була такою:

- перемикач керував світлом;

- кнопка керувала світлодіодом.

Після зміни коду:

- перемикач керує світлодіодом;

- кнопка керує світлом;

- потенціометр продовжує керувати сиреною;

- датчик згину продовжує керувати двигуном.

Код для PT MCU

Код для вставлення у вкладку Programming пристрою MCU0:

from gpio import *

from time import *

SWITCH_PIN = 0

BUTTON_PIN = 1

LIGHT_PIN = 2

LED_PIN = 3

SIREN_PIN = 4

MOTOR_PIN = 5

POTENTIOMETER_PIN = A0

FLEX_SENSOR_PIN = A1

switchValue = 0

togglePushButtonValue = 0

potentiometerValue = 0

flexSensorValue = 0

def readFromSensors():

global switchValue

global togglePushButtonValue

global potentiometerValue

global flexSensorValue

switchValue = digitalRead(SWITCH_PIN)

togglePushButtonValue = digitalRead(BUTTON_PIN)

potentiometerValue = analogRead(POTENTIOMETER_PIN)

flexSensorValue = analogRead(FLEX_SENSOR_PIN)

def writeToActuators():

if switchValue == HIGH:

digitalWrite(LED_PIN, HIGH)

else:

digitalWrite(LED_PIN, LOW)

if togglePushButtonValue == HIGH:

customWrite(LIGHT_PIN, "2")

else:

customWrite(LIGHT_PIN, "0")

if potentiometerValue > 512:

customWrite(SIREN_PIN, HIGH)

else:

customWrite(SIREN_PIN, LOW)

if flexSensorValue > 0:

analogWrite(MOTOR_PIN, flexSensorValue)

else:

analogWrite(MOTOR_PIN, 0)

def main():

pinMode(SWITCH_PIN, IN)

pinMode(BUTTON_PIN, IN)

pinMode(LIGHT_PIN, OUT)

pinMode(LED_PIN, OUT)

pinMode(SIREN_PIN, OUT)

pinMode(MOTOR_PIN, OUT)

while True:

readFromSensors()

writeToActuators()

delay(1000)

if __name__ == "__main__":

main()

Результат перевірки

- ALT + click на перемикачі змінює стан LED

- ALT + click на кнопці змінює стан Light

- Обертання потенціометра після порогового значення вмикає Siren

- Згинання Flex Sensor змінює швидкість Motor

- Додаткове завдання 1: блимаючий світлодіод на PT MCU

Топологія

- PT MCU D0 -> LED0 D0

PT MCU blinking LED

Код

Код для вставлення у вкладку Programming пристрою MCU0:

from gpio import *

from time import *

LED_PIN = 0

DELAY_MS = 1000

def main():

pinMode(LED_PIN, OUT)

while True:

digitalWrite(LED_PIN, HIGH)

delay(DELAY_MS)

digitalWrite(LED_PIN, LOW)

delay(DELAY_MS)

if __name__ == "__main__":

main()

Результат

Світлодіод періодично вмикається та вимикається з інтервалом 1 секунда.

- Додаткове завдання 2: 8 світлодіодів та кнопка

Топологія

Використано PT MCU, одну кнопку та 8 світлодіодів, вишикуваних у ряд.

Push Button -> D0

LED1 -> D1

LED2 -> D2

LED3 -> D3

LED4 -> D4

LED5 -> D5

LED6 -> A0

LED7 -> A1

LED8 -> A2

PT MCU 8 LED button sequence

Код

Код для вставлення у вкладку Programming пристрою MCU0:

from gpio import *

from time import *

BUTTON_PIN = 0

LED_PINS = [1, 2, 3, 4, 5, A0, A1, A2]

DEBOUNCE_MS = 200

currentLed = 0

lastButtonState = LOW

def writeLed(pin, state):

if pin == A0 or pin == A1 or pin == A2:

if state == HIGH:

analogWrite(pin, 1023)

else:

analogWrite(pin, 0)

else:

digitalWrite(pin, state)

def setOnlyLed(index):

for i in range(0, len(LED_PINS)):

if i == index:

writeLed(LED_PINS[i], HIGH)

else:

writeLed(LED_PINS[i], LOW)

def main():

global currentLed

global lastButtonState

pinMode(BUTTON_PIN, IN)

for pin in LED_PINS:

pinMode(pin, OUT)

setOnlyLed(currentLed)

while True:

buttonState = digitalRead(BUTTON_PIN)

if buttonState == HIGH and lastButtonState == LOW:

currentLed = (currentLed + 1) % len(LED_PINS)

setOnlyLed(currentLed)

delay(DEBOUNCE_MS)

lastButtonState = buttonState

delay(20)

if __name__ == "__main__":

main()

Результат

У початковому стані світиться перший світлодіод. Після кожного натискання кнопки поточний світлодіод вимикається, а наступний світлодіод у ряду вмикається. Після восьмого світлодіода послідовність повертається до першого. У будь-який момент світиться лише один світлодіод.

Висновок

У практичній роботі створено та описано моделі IoT-пристроїв у Cisco Packet Tracer. Було налаштовано підключення SBC, PT MCU, датчиків і виконавчих пристроїв, змінено логіку керування в Python та підготовлено програми для додаткових схем з блимаючим світлодіодом і послідовним керуванням вісьмома світлодіодами.